Dvojdomy U ŘEKY - Týn nad Vltavou

STANDARDY

| 1. | Základy | - betonová deska + izolace proti vodě |
| --- | --- | --- |
| 2. | Obvodové zdivo | - cihelné tvárnice tl. 300 mm a tl.175 mm (dělící stěna domů), |
| 3. | Systém zateplení fasády | - na obvodové zdivo bude proveden zateplovací systém z EPS tl.200 mm opatřený probarvenou strukturovanou omítkou |
| 4. | Konstrukce střechy | - příhradový vazník dřevěný, tesařský |
| 5. | Střešní krytina a izolace | - střešní folie s tepelnou izolací EPS tl. 200 mm + 80 mm |
| 6. | Vnější omítky | - tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka |
| 7. | Zdivo příček | - tradiční zděná technologie – cihly Porotherm - tl. zdiva 115mm |
| 8. | Vnitřní omítky | - hladké štukové, opatřené malbou - standardní směs Cemix vnější zrnitost 1mm |
| 9. | Výplně otvorů | - plastová okna a dvře s izolačním trojsklem – barva ANTRACIT/BÍLÁ (z vnitřní strany). - okenní vnitřní parapety jsou plastové bílé |
| 10. | Klempířské konstrukce | - okapy a oplechování – lakovaný plech – barva ANTRACIT |
| 11. | Vchodové dveře | - vstupní dveře plastové plné s nadsvětlíkem – barva ANTRACIT |
| 12. | Vnitřní malby | - kompletní vybílení stěn a stropů |
| 13. | Vnitřní dveře | - dodává společnost PRO-K s.r.o. - standard dveří je napočítán na typ: otočné bezfalcové dveře SAPELI ELEGANT CPL - cena standardu je včetně zárubně, kování a montáže. - Cena kompletů vnitřních dveří vč. montáže ve standardním provedení je 160 000,- Kč |
| 14. | Podlahová krytina | - standardem je vinylová podlaha v ceně 530,- Kč/m2 - součástí standardu krytiny podlah jsou lišty v ceně do 100,-Kč/bm |
| 15. | Vnitřní obklady, dlažby koupelny a WC – sociálního zázemí | - dodává firma PTÁČEK - možnost výběru obkladů a dlažeb dle přání zákazníka. - Cena standardu obkladu je 510,-Kč/m2. - Cena standardu dlažby je 470,- Kč/m2. Standardní výška obkladů je 210 mm. - Cena neobsahuje dodávku listel, pásků, dekorů nebo jiných doplňků a ozdob které je možno sjednat pouze za příplatek. |
| 16. | Vybavení koupelen a WC - sociální zázemí (zařizovací předměty) | - dodává firma PTÁČEK - možnost výběru zařizovacích předmětů dle přání zákazníka. - Do ceny zařizovacích předmětů je započítáváno veškeré vybavení koupelny a WC jako je: WC, baterie, sprchový kout, vana, sprchová vanička, odtokový žlab, umyvadlo, tlačítka WC, koupelnový nábytek, sprchové sestavy, věšáky, sifony, uchycovací a montážní materiál atd. - Cena zařizovacích předmětů ve standardním provedení je 80 000,- Kč. |
| 17. | Elektroinstalace – vypínače, zásuvky a další | - vypínače a zásuvky jsou typ ABB SWING v bílém provedení. - samostatně jištěné přívody pro myčku, pračku, sušičku a kuchyňské spotřebiče - v koupelně zásuvka pro možné připojení elekt. topné spirály teplovodního žebříkového radiátoru. (topnou spirálu žebříku ÚT lze objednat za příplatek – není standardem stavby) - příprava pro el. venkovní žaluzie v obývacím pokoji - příprava pro připojení zahradního domku/bazénu se samostatným jištěním |
| 18. | Příjem TV signálu | - televizního systému STA. Zásuvky STA+R jsou 1x v každé obytné místnosti. |
| 19. | Vodoinstalace | - dům bude napojen na městský vodovodní řád. Veškeré rozvody teplé i studené vody v domě budou provedeny z plastových trub PP. - na terasu je vyveden vodovodní kohout - na zahradě je příprava pro připojení zahradního domku/bazénu na vodu |
| 20. | Kanalizace | - dům bude napojen na městský kanalizační řád. Veškeré rozvody odpadu domu budou provedeny z plastových trubek. |
| 21. | Systém vytápění domu | - dům bude napojen na městský teplovodní řád - zdrojem tepla je Teplárna v Týně nad Vltavou - v místnostech jsou jako topná tělesa použity teplovodní radiátory (typ – Radika VK – bílé provedení) - součástí radiátorů jsou termoregulační hlavice |
| 22. | Zajištění teplé užitkové vody | - zdrojem teplé užitkové vody je městský teplovodní řád. |
| 23. | Osvětlení prostor domu | - ve standardu je dům vybaven pouze venkovními svítidly - 1x světlo nad vstupem s pohybovým čidlem - 1x světlo na terasu se standardním ovládáním pomocí vypínače - dodávka vnitřních svítidel není součástí dodávky a ceny RD, jejich výběr i montáž si zajišťují majitelé domů již samostatně - standardem stavby je zajištění provizorního osvětlení domu – ve všech místnostech bytu budou montovány jednoduché světelné objímky s obyčejnou žárovkou (vždy 1ks v místnosti). |
| 24. | Zpevněné plochy | - Zpevněné plochy před domem jsou standardně v zámkové dlažbě – typ: BEST CLASICO – barevná kombinace šedá/antracitová |
| 25. | Terasa | - Podlahová krytina terasy je z montovaných dřevoplastových prken na roštu |
| 25. | Zahrada | - zahrady jsou oploceny pletivovým plotem - nezpevněné části pozemku jsou zavezeny ornicí a osety travním semenem |

Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Poznámka: uvedený popis standardu ŘRD je závaznou přílohou k uzavírané kupní smlouvě (popřípadě ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě)

Ceny uvedené u jednotlivých materiálů jsou závazné pro další možná projednání požadovaných změn. Uvedené ceny jsou pouze vyčíslením ceny ve standardu stavby navržených materiálů a výrobků.

Výběry uvedených standardních materiálů jsou aktuální pro nynější nabídku výrobců a zhotovitel je má právo měnit dle aktuální nabídky trhu v době uskutečnění dostavby.

Zpracování popisu standardu – květen 2025